Проект в редакции от 03.08.2017

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

11.10.2017 № 91

| #### Санитарные нормы и правила «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду» |  |
| --- | --- |

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1. Настоящие Санитарные нормы и правила устанавливают требования к санитарно-защитным зонам (далее, если не указано иное, – СЗЗ) действующих, проектируемых, строящихся организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду (далее, если не указано иное, – объекты), за исключением объектов, проектирование и строительство которых началось до вступления в силу настоящих Санитарных норм и правил.

## 2. Для целей настоящих Санитарных норм и правил используются основные термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 8, 2/1892), а также следующие термины и их определения:

автомобильная стоянка – место стоянки автотранспортных средств, представляющее собой специально оборудованное одно- или многоуровневое инженерное сооружение (паркинг), предназначенное для хранения автотранспортных средств;

автомобильная парковка – место стоянки автотранспортных средств, представляющее собой участок проезжей части автомобильной дороги, улицы и дороги населенного пункта или прилегающей к ним территории;

базовый размер СЗЗ – размер санитарно-защитной зоны, обеспечивающий достаточный уровень безопасности для здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов, установленный согласно приложению 1 к настоящим Санитарным нормам и правилам;

зона ограничения застройки (далее – ЗОЗ) – территория, где на высоте более двух метров от поверхности земли уровень электромагнитных полей превышает предельно-допустимый уровень (внешняя граница ЗОЗ определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитных полей не превышает предельно-допустимый уровень);

объекты по производству пищевых продуктов – организации, осуществляющие промышленное производство пищевых продуктов в готовом виде или в виде полуфабрикатов, а также напитки, табачные изделия, за исключением объектов общественного питания;

расчетный размер СЗЗ – размер санитарно-защитной зоны, установленный на основании проекта СЗЗ объекта с расчетами рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
(с учетом фона), уровней физического воздействия и оценки риска для жизни и здоровья населения и обеспечивающий соблюдение нормативов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, допустимых уровней физических воздействий и приемлемых уровней риска для жизни и здоровья населения на ее границе и за ней;

реконструкция объекта – совокупность работ и мероприятий, направленных на улучшение функционирования и (или) использование по новому назначению объекта, вызывающих изменение строительного объема или общей площади объекта (вместимости) или назначения (включая отдельные помещения) с изменением нормативных требований;

санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности для здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов на ее границе и за ней;

санитарный разрыв – расстояние от объекта с особым режимом использования, которое обеспечивает достаточный уровень безопасности для здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, физического) на его границе и за ним, имеет режим СЗЗ за исключением требования по разработке проекта СЗЗ.

## 3. Требования настоящих Санитарных норм и правил обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

## 4. Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарных норм и правил осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

## 5. За нарушение настоящих Санитарных норм и правил виновные лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.

ГЛАВА 2

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВЛЕНИЮ РАЗМЕРОВ СЗЗ И

САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ

6. Для организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду должна быть организована СЗЗ и установлен ее базовый или расчетный размер.

7. Базовый размер СЗЗ объектов устанавливается в соответствии с приложением 1 к настоящим Санитарным нормам и правилам.

8. Расчетный размер СЗЗ устанавливается для объектов не указанных в приложении 1 к настоящим Санитарным нормам и правилам, а также при изменении базовых размеров СЗЗ объектов.

9. Установление расчетного размера СЗЗ объекта выполняется на основании проекта СЗЗ объекта с расчетами рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, уровней физического воздействия и оценки риска для жизни и здоровья населения.

10. При необходимости изменения размеров СЗЗ объектов, размещенных в производственной и коммунально-складской зонах, оценка риска здоровью населения не выполняется, при условии, что граница базовой или расчетной СЗЗ объекта не выходит за границы функциональной зоны.

11. Проект СЗЗ объекта разрабатывается в случае установления расчетного размера СЗЗ объекта.

## 12. Проекты СЗЗ объектов, подлежат государственной санитарно-гигиенический экспертизе.

## Санитарно-гигиеническое заключение о соответствии (несоответствии) требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения выдается в соответствии с пунктом 10.25 единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 «Об утверждении единого перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, внесении дополнения в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 14 февраля 2009 г. № 193 и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета Министров Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 35, 5/35330) 
(далее – санитарно-гигиеническое заключение).

13. Для групп объектов, объединенных в территориальный промышленный комплекс (промышленный узел) может устанавливаться расчетный размер СЗЗ с учетом суммарных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и физического воздействия объектов, входящих в территориальный промышленный комплекс (промышленный узел).

## 14. Базовый и расчетный размер СЗЗ объектов устанавливается, если иное не предусмотрено настоящими Санитарными нормами и правилами, от:

границы территории объекта, в случае если объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от неорганизованных стационарных источников объекта составляет более 30% от суммарного выброса;

организованных стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, оборудованных устройствами, посредством которых производится их локализация, и источников физических факторов.

## 15. Граница СЗЗ объекта устанавливается до:

границ земельных участков при усадебном типе застройки;

окон жилых домов при мало-, средне-, многоэтажной и повышенной этажности жилой застройки;

границ территорий учреждений образования;

границ санаторно-курортных и оздоровительных организаций, организаций здравоохранения, за исключением организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях и в условиях отделения дневного пребывания;

границ открытых и полуоткрытых физкультурно-спортивных сооружений, объектов оздоровления, туризма и отдыха, за исключением гостиниц, кемпингов;

границ территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов.

## 16. Границы СЗЗ должны представляться в проекте СЗЗ объекта в виде текстового описания трассировки границ по восьми румбам с указанием расстояний до расчетных точек от источников выбросов и/или источников физического воздействия и обозначаться на графических материалах, выполненных в масштабе на топографической основе.

## 17. В проекте СЗЗ проектируемых объектов должно быть предусмотрено озеленение территории СЗЗ. Степень озеленения территории СЗЗ проектируемого объекта должна быть не менее 30% ее общей площади.

Степень озеленения территории СЗЗ объектов сельскохозяйственного назначения, включая животноводческие, свиноводческие, звероводческие, птицеводческие фермы и комплексы, свободной от застройки, должна составлять не менее 15%, а при коэффициенте застройки территории СЗЗ объекта более 50% – не менее 10% территории СЗЗ объекта.

18. Расчетный размер СЗЗ объекта, подтверждается результатами аналитического лабораторного контроля и измерений физических факторов в процессе эксплуатации объекта.

## 19. Санитарные разрывы создаются:

19.1. от республиканских автомобильных дорог, железнодорожных путей, метрополитена, а также вдоль границ полос воздушных подходов к аэродромам, аэропортам, их размер определяется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия;

- 19.2. от воздушных линий электропередачи (далее – ВЛЭП) вдоль трассы высоковольтной линии в соответствии с пунктом 34 настоящих Санитарных норм и правил;

- 19.3. от автомобильных стоянок и автомобильных парковок в соответствии с приложением 2 к настоящим Санитарным нормам и правилам;

19.4. от предприятий автосервиса по ремонту и/или техническому обслуживанию легковых автомобилей до 10 постов без малярных, сварочных, жестяных работ до жилых домов – не менее 15 м, до границ участков учреждений образования всех типов для детей в возрасте до 18 лет, санаторно-курортных и оздоровительных организаций для детей и детей с родителями и организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях – 50 м;

19.5. размером 50 метров от:

объектов культового назначения (церкви, костелы, монастыри, молитвенные дома, синагоги и другое) до фасадов жилых зданий;

отдельно расположенных зданий управлений (отделов) внутренних дел, в том числе управлений (отделов) государственной автомобильной инспекции, военных комиссариатов, следственных изоляторов до фасадов жилых зданий;

19.6. размером 50 метров от зрелищных учреждений, зверинцев, зоопарков, зоосадов до фасадов жилых зданий.

Санитарный разрыв от объектов, указанных в подпункте 19.5 настоящего пункта, может быть уменьшен при условии обеспечения на территории жилой застройки нормативов ПДК, ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ДУ, ПДУ физических воздействий, подтвержденных расчетами рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, уровней физического воздействия.

## 20. В случае размещения подземных автомобильных стоянок, расположенных под жилыми и общественными зданиями санитарный разрыв от въезда-выезда до данных зданий не нормируется.

## 21. Выезд-въезд из автомобильных стоянок, размещаемых на территории жилой застройки, должны быть организованы на улично-дорожную сеть.

## 22. В случае размещения на смежных участках нескольких автомобильных парковок или автомобильных стоянок, расположенных на расстоянии друг от друга не более 15 м, санитарный разрыв от них определяется с учетом количества машино-мест на смежных автомобильных парковках или автомобильных стоянках.

ГЛАВА 3

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ СЗЗ

23. В границах СЗЗ и территории объекта, от которого организуется СЗЗ, должен быть обеспечен особый режим использования территории СЗЗ, при котором не допускается размещать:

жилую застройку;

озелененные территории общего пользования в населенных пунктах, предназначенные для массового отдыха населения, объекты туризма и отдыха (за исключением гостиниц, кемпингов, мемориальных комплексов), площадки (зоны) отдыха, детские площадки;

открытые и полуоткрытые физкультурно-спортивные сооружения;

территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов;

учреждения образования;

санаторно-курортные и оздоровительные организации, организации здравоохранения с круглосуточным пребыванием пациентов;

комплексы водопроводных сооружений для водоподготовки и хранения питьевой воды (за исключением обеспечивающих водой данный объект);

объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых для питания населения.

24. В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

предприятия, сооружения с меньшими размерами СЗЗ, чем основное производство при условии соблюдения нормативов ПДК (ОБУВ) и уровней физических воздействий на границе СЗЗ при суммарном учете;

здания и сооружения для обслуживания работников объекта и для обеспечения его деятельности (в том числе нежилые помещения для дежурного персонала аварийной службы), помещения для пребывания работающих по вахтовому методу при условии работы не более двух недель подряд;

административные здания, сооружения;

аптеки пятой категории, зуботехнические лаборатории, микробиологические лаборатории, работающие с условно-патогенными микроорганизмами и патогенными биологическими агентами первой и второй групп риска, включая лаборатории полимеразной цепной реакции с учетом обеспечения нормативного расстояния в соответствии с требованиями законодательства;

объекты бытового и коммунального обслуживания;

оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, упакованных в герметичную упаковку (при условии обеспечения безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов);

торговые объекты и объекты общественного питания;

производственные объекты малой мощности, осуществляющие изготовление пищевой продукции;

объекты придорожного сервиса;

конструкторские бюро и научно-исследовательские лаборатории;

пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, линии электропередачи, электроподстанции, нефте- и газопроводы;

подземные источники технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения;

подземные источники хозяйственно-бытового водоснабжения, обеспечивающие водой данный объект, при соблюдении зон санитарной охраны подземного источника;

автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей;

питомники растений для озеленения территории предприятия и территории СЗЗ;

объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, не используемых для производства пищевых продуктов;

автомобильные стоянки и парковки для хранения общественного и индивидуального транспорта.

25. В СЗЗ объектов могут размещаться объекты по производству пищевых продуктов, оптовые склады продовольственного сырья и пищевой продукции, объекты по производству лекарственных средств, склады сырья и полупродуктов лекарственных средств при исключении их взаимного негативного воздействия на продукцию, окружающую среду и организм человека.

ГЛАВА 4

ИЗМЕНЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ РАЗМЕРОВ СЗЗ

26. Для действующих и проектируемых объектов основанием для уменьшения базового размера СЗЗ является:

соблюдение нормативов ПДК, ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, нормативов ДУ, ПДУ физических воздействий на границе расчетной СЗЗ объекта и за ее пределами, подтвержденное результатами аналитического лабораторного контроля и измерения физических факторов, приемлемого уровня риска для жизни и здоровья населения;

уменьшение мощности объекта;

реконструкция объекта со снижением объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и значений приземных концентраций, создаваемых этими выбросами;

реализация мероприятий, предусмотренных проектом СЗЗ (при их наличии).

Не допускается уменьшение базового размера СЗЗ объектов сельскохозяйственного назначения, включая животноводческие, свиноводческие, звероводческие, птицеводческие фермы и комплексы, более чем на 50%.

27. Изменение установленных базовых размеров СЗЗ объектов осуществляется путем получения положительного санитарно-гигиенического заключения на проект СЗЗ объекта на основании:

санитарных норм и правил, гигиенических нормативов;

прогнозируемых значений приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, определенных на основании расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ (с учетом фона), уровней физического воздействия на границе расчетной СЗЗ объекта и за ее пределами;

оценки риска для жизни и здоровья населения.

28. Базовый размер СЗЗ объекта считается измененным при:

наличии положительного санитарно-гигиенического заключения на проект СЗЗ объекта;

реализации всех мероприятий, предусмотренных проектом СЗЗ объекта (при их наличии);

наличии результатов аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и измерений физических факторов, подтверждающих расчетные размеры СЗЗ объекта.

29. Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру установленного базового размера СЗЗ объекта при максимальной проектной или фактически достигнутой мощности.

30. Размер СЗЗ объекта должен быть увеличен по сравнению с базовым при невозможности обеспечения техническими и технологическими средствами на границе СЗЗ нормативных уровней по любому фактору воздействия, полученному расчетным путем и (или) по результатам аналитического (лабораторного) контроля, измерений физических факторов.

31. При изменении базового размера СЗЗ объекта и установлении (изменении) расчетного размера СЗЗ объекта:

учет веществ, обладающих эффектом суммации, выполняется в случае, если все вещества, входящие в рассматриваемую группу суммации, присутствуют в выбросах объекта;

учет фонового загрязнения атмосферного воздуха не требуется, если значение приземной концентрации загрязняющего вещества, создаваемой выбросами рассматриваемого объекта на границе СЗЗ и за ней, меньше 0,1 долей предельно допустимой максимальной разовой концентрации.

ГЛАВА 5

ТРЕБОВАНИЯ К ФИЗИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ СЗЗ, ЗОЗ И САНИТАРНЫХ РАЗРЫВОВ

32. Размеры СЗЗ и (или) ЗОЗ для объектов, являющихся источниками физических воздействий на здоровье населения, устанавливаются на основании расчетов с учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, вибрации, электромагнитных излучений, инфразвука и других физических факторов. Для установления размеров СЗЗ и (или) ЗОЗ расчетные параметры должны быть подтверждены результатами аналитического (лабораторного) контроля и измерения уровней физического воздействия.

33. Размеры СЗЗ и (или) ЗОЗ определяются в соответствии с нормативами ДУ, ПДУ электромагнитных излучений, ДУ шума, инфразвука, рассеянного лазерного излучения и других физических факторов на внешней границе СЗЗ объекта.

34. В целях защиты населения от воздействия электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц, создаваемых ВЛЭП, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не должна превышать 1 кВ/м, а напряженность магнитного поля не должна превышать 8 А/м.

35. Для ВЛЭП, а также зданий и сооружений допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛЭП с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического и магнитного полей тока промышленной частоты 50 Гц по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном к ВЛЭП:

20 м – для ВЛЭП с напряжением 330 кВ;

30 м – для ВЛЭП с напряжением 500 кВ;

40 м – для ВЛЭП с напряжением 750 кВ;

55 м – для ВЛЭП с напряжением 1150 кВ.

## 36. В пределах санитарных разрывов ВЛЭП не допускается:

размещение жилых и общественных зданий и сооружений, площадок для стоянки и остановки всех видов транспорта, организаций по обслуживанию автотранспорта.

Режим территорий санитарных разрывов от ВЛЭП должен соответствовать Санитарным нормам и правилам, устанавливающим требования к защите населения от воздействия электрических и магнитных полей, создаваемого ВЛЭП переменного тока промышленной частоты.

37. Установление размера СЗЗ и ЗОЗ в местах размещения передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующими нормативами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

Приложение 1

к Санитарным нормам и правилам «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду»

БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ

САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ

ГЛАВА 1

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Санитарно-защитная зона 1000 м

- Свиноводческие комплексы от 12 тыс. голов в год и более.

- Птицефабрики более 1 млн. посадочного поголовья цыплят-бройлеров, молодняка кур, гусей, уток, индюков с периодом содержания до 170 дней.

- Птицефабрики более 400 тыс. посадочного поголовья кур-несушек, петухов, гусей, уток, индюков с периодом содержания 
более 170 дней.

- Фермы крупного рогатого скота более 3 тыс. коров и более 6 тыс. скотомест молодняка.

Санитарно-защитная зона 500 м

- Свиноводческие комплексы до 12 тыс. голов в год.

- Фермы крупного рогатого скота от 1,2 тыс. до 3 тыс. коров 
и от 3 тыс. до 6 тыс. скотомест молодняка.

- Птицефабрики от 500 тыс. до 1 млн. посадочного поголовья цыплят-бройлеров, молодняка кур, гусей, уток, индюков с периодом содержания до 170 дней.

- Птицефабрики от 100 тыс. до 400 тыс. посадочного поголовья кур-несушек, петухов, гусей, уток, индюков с периодом содержания более 170 дней.

- Фермы звероводческие (норки, лисы, нутрии, соболи, хорьки, песцы).

- Открытые хранилища (накопители) навоза (кроме свиноводческих комплексов от 54 тыс. голов в год и более) и помета.

- Склады для хранения средства защиты растений 
и минеральных удобрений свыше 500 т.

- Производства по обработке и протравливанию семян.

- Склады сжиженного аммиака.

Санитарно-защитная зона 300 м

- Открытые хранилища биологически обработанной жидкой фракции навоза.

- Фермы крупного рогатого скота менее 1,2 тыс. голов 
(всех специализаций) и до 3 тыс. скотомест молодняка, фермы коневодческие, овцеводческие до 3 тыс. голов и летние лагеря для содержания скота.

- Птицеводческие фермы до 500 тыс. посадочного поголовья цыплят-бройлеров, молодняка кур, гусей, уток, индюков с периодом содержания до 170 дней.

- Птицеводческие фермы до 100 тыс. посадочного поголовья кур-несушек, петухов, гусей, уток, индюков с периодом содержания 
более 170 дней.

- Бойни мелких животных и птиц, а также скотобойные объекты сменной мощностью до 10 т.

- Склады для хранения средств защиты растений и минеральных удобрений от 50 т. до 500 т.

- Площадки для карантинирования подстилочного навоза, компоста и твердой фракции навоза.

- Приюты временного содержания домашних и безнадзорных животных, пункты передержки животных более 100 голов.

Санитарно-защитная зона 100 м

- Крестьянские (фермерские) хозяйства с содержанием животных и птиц (свинарники, коровники, конюшни, зверофермы, птичники, кролиководческие фермы) от 50 до 100 голов в сумме.

- Ветеринарные лечебницы с содержанием животных, виварии, кинологические центры, приюты временного содержания домашних 
и безнадзорных животных, пункты передержки животных до 100 голов.

- Теплицы и парники промышленного производства, предприятия по выращиванию шампиньонов и других грибов.

- Склады для хранения минеральных удобрений, средств защиты растений до 50 т.

- Склады сухих минеральных удобрений и средств защиты растений.

- Мелиоративные объекты с использованием животноводческих стоков.

- Гаражи и парки по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники.

- Склады горюче-смазочных материалов.

- Комплексы зерноочистительно-сушильные.

- Пункты для обработки и протравливания семян, функционирующие ограниченный период времени (до 1 месяца), использующие препараты 3 и 4 классов опасности.

- Площадки вынужденного убоя скота.

Санитарно-защитная зона 50 м

- Склады для хранения минеральных удобрений, средств защиты растений до 5 т, содержащих вещества 3 и 4 классов опасности.

- Хранилища картофеля, зерна.

- Продовольственные и непродовольственные склады.

- Крестьянские (фермерские) хозяйства с содержанием животных и птиц (свинарники, коровники, конюшни, зверофермы, птичники) до 50 голов в сумме.

- Инкубатории птицеводческих предприятий.

ГЛАВА 2

ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Санитарно-защитная зона 1000 м

- Предприятия по добыче нефти при выбросе сероводорода 
от 0,5 до 1 т/сутки, а также с высоким содержанием летучих углеводородов.

- Предприятия по добыче горных пород VIII-XI категорий открытой разработкой.

- Горно-обогатительные комбинаты.

Санитарно-защитная зона 500 м

- Предприятия по добыче нефти при выбросе сероводорода 
до 0,5 т/сутки с высоким содержанием летучих углеводородов.

- Шахтные терриконы без мероприятий по подавлению самовозгорания.

- Предприятия по добыче гипса.

- Предприятия по добыче горных пород открытой разработкой, 
в том числе карьеры нерудных стройматериалов.

Санитарно-защитная зона 300 м

- Предприятия по добыче нефти при выбросе сероводорода 
до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих углеводородов.

- Предприятия по добыче торфа, каменного, бурого и других углей, по добыче доломитов открытой разработкой.

- Предприятия по производству брикета из торфа и угля.

- Предприятия по добыче каменной поваренной соли.

- Предприятия по добыче торфа фрезерным способом.

Санитарно-защитная зона 100 м

- Предприятия, в том числе карьеры, по добыче мрамора, песка, супеси, гравия, щебня, суглинка, глины открытой разработкой.

- Предприятия по добыче карбоната калия открытой разработкой.

ГЛАВА 3

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

Санитарно-защитная зона 1000 м

- Производство связанного азота (аммиака, азотной кислоты, азотно-туковых и других удобрений).

- Комбинаты по производству аммиака, азотосодержащих соединений (мочевина, тиомочевина, гидразин и его производные 
и другое), азотно-туковых, фосфатных, концентрированных минеральных удобрений, азотной кислоты и другое.

- Производство продуктов и полупродуктов анилино-красочной промышленности бензольного и эфирного ряда – анилина, нитробензола, нитроанилина, алкилбензола, нитрохлорбензола, фенола, ацетона, хлорбензола и другое.

- Производство полупродуктов нафтолового и антраценового рядов – бетанафтола, аш-кислоты, фенилперикислоты, перикислоты, антрахинона, фталиевого ангидрида и другое.

- Производство целлюлозы и полуцеллюлозы по кислому сульфитному и бисульфитному или моносульфитному способам на основе сжигания серы или других серосодержащих материалов, а также производство целлюлозы по сульфатному способу (сульфат-целлюлозы).

- Производство хлора электролитическим путем, полупродуктов и продуктов на основе хлора.

- Производство искусственных и синтетических волокон (вискозного, капронового, лавсана, нитрона, целлофана и другое).

- Производство диметилтерефталата.

- Производство капролактама.

- Производство сероуглерода.

- Производство продуктов и полупродуктов для синтетических полимерных материалов.

- Производство мышьяка и его соединений.

- Производство по переработке нефти, попутного нефтяного 
и природного газа.

- Производство пикриновой кислоты.

- Производство фтора, фтористого водорода, полупродуктов 
и продуктов на их основе (органических, неорганических).

- Производство сажи.

- Производство суперфосфатных удобрений.

- Производство карбида кальция, ацетилена из карбида кальция и производных на основе ацетилена.

- Производство искусственного и синтетического каучука.

- Производство синильной кислоты, органических полупродуктов и продуктов на ее основе (ацетонциангидрина, этиленциан-гидрина, эфиров метакриловой и акриловой кислот, диизоцианатов и другое); производство цианистых солей (калия, натрия, меди и другое), цианплава, дицианамида, цианамида кальция.

- Производство ацетилена из углеводородных газов и продуктов на его основе.

- Производство синтетических химико-фармацевтических 
и лекарственных препаратов.

- Производство синтетических жирных кислот, высших жирных спиртов прямым окислением кислородом.

- Производство меркаптанов, централизованные установки одорирования газа меркаптанами, склады одоранта.

- Производство хрома, хромового ангидрида и солей на их основе.

- Производство сложных эфиров.

- Производство фенолформальдегидных, полиэфирных, эпоксидных и других искусственных смол.

- Производство метионина.

- Производство карбонилов металлов.

- Производство битума и других продуктов из остатков перегона каменноугольного дегтя, нефти, хвои (гудрона, полугудрона и другое).

- Производство бериллия.

- Производство синтетических спиртов (бутилового, пропилового, изопропилового, амилового).

- Производство кормовых аминокислот (кормового лизина, премиксов).

- Производство пестицидов.

- Производство боеприпасов, взрывчатых веществ.

- Производство алифатических аминов (моно-ди-три-метиламины, диэтилтриэтиламины и другое) и продуктов на их основе (симазина и другое).

- Производство магнезита, доломита и шамота с обжигом 
в шахтных, вращающихся и других печах.

- Производство асбеста и изделий из него.

Санитарно-защитная зона 500 м

- Производство брома, полупродуктов и продуктов на его основе (органических, неорганических).

- Производство газов (светильного, водяного, генераторного, нефтяного).

- Производство органических растворителей и масел (бензола, толуола, ксилола, нафтола, крезола, антрацена, фенантрена, акридина, карбозола и другое).

- Предприятия по химической переработке торфа.

- Производство серной кислоты, олеума, сернистого газа.

- Производство соляной кислоты.

- Производство синтетического этилового спирта 
по сернокислотному способу или способу прямой гидратации.

- Производство фосгена и продуктов на его основе (парофоров 
и другое).

- Производство кислот: аминоэнантовой, аминоундекановой, аминопеларгоновой, тиодивалериановой, изофталевой.

- Производство нитрита натрия, тионилхлорида, углеаммонийных солей, аммония углекислого.

- Производство диметилформамида.

- Производство этиловой жидкости.

- Производство катализаторов.

- Производство сернистых органических красителей.

- Производство калийных солей.

- Производство искусственной кожи с применением летучих органических растворителей.

- Производство кубовых красителей всех классов азотолов 
и азоаминов.

- Производство окиси этилена, окиси пропилена, полиэтилена, полипропилена.

- Производство    3,3-ди(хлорметил)оксоциклобутана, поликарбоната, сополимеров этилена с пропиленом, полимеров высших полиолефинов на базе нефтяных попутных газов.

- Производство пластификаторов.

- Производство пластмасс на основе хлорвинила.

- Пункты очистки, промывки и пропарки цистерн (при перевозке нефти и нефтепродуктов).

- Производство товаров бытовой химии при наличии производства исходных продуктов.

- Производство бора и его соединений.

- Производство парафина.

- Производство дегтя, жидких и летучих погонов из древесины, метилового спирта, уксусной кислоты, скипидара, терпетинных масел, ацетона, креозота.

- Производство уксусной кислоты.

- Производство ацетилцеллюлозы с сырьевыми производствами уксусной кислоты и уксусного ангидрида.

- Гидролизное производство на основе переработки растительного сырья пентозансоединениями.

- Производство изоактилового спирта, масляного альдегида, масляной кислоты, винилтолуола, пенопласта, поливинилтолуола, полиформальдегида, регенерации органических кислот (уксусной, масляной и другое), метилпирролидона, поливинилпирролидона, 
пентаэритрита, уротропина, формальдегида.

- Производство капроновой и лавсановой ткани.

- Производство цемента (портланд-шлакопортланд-пуццолан-цемента и другое), а также местных цементов (глинитцемента, 
роман-цемента, гипсошлакового и другое).

- Производство асфальтобетона на стационарных заводах.

- Производство гипса (алебастра).

- Производство извести (известковые заводы с шахтными и вращающимися печами).

Санитарно-защитная зона 300 м

- Производство кальцинированной соды по аммиачному способу.

- Производство аммиачной, калиевой, натриевой, кальциевой селитры.

- Производство химических реактивов.

- Производство пластических масс из эфиров целлюлозы.

- Производство корунда.

- Производство бария и его соединений.

- Производство ультрамарина.

- Производство кормовых дрожжей и фурфурола из древесины и сельскохозяйственных отходов методом гидролиза.

- Производство никотина.

- Производство синтетической камфары изомеризационным способом.

- Производство меламина и циануровой кислоты.

- Производство поликарбонатов.

- Производство минеральных солей, за исключением солей мышьяка, фосфора, хрома, свинца и ртути.

- Производство пластмасс (карболита).

- Производство фенолформальдегидных пресс-материалов, прессованных и намоточных изделий из бумаги, тканей на основе фенолформальдегидных смол.

- Производство искусственных минеральных красок.

- Предприятия по регенерации резины и каучука.

- Производство по изготовлению шин, резинотехнических изделий, эбонита, клееной обуви, а также резиновых смесей для них.

- Производства табачно-махорочные (табачно-ферментационные, табачные и сигаретно-махорочные фабрики).

- Производство угольных изделий для электропромышленности (щетки, электроугли и другое).

- Производство по вулканизации резины.

- Производство и базисные склады аммиачной воды.

- Производство ацетальдегида парофазным способом 
(без применения металлической ртути).

- Производство полистирола и сополимеров стирола.

- Производство кремнийорганических лаков, жидкостей и смол.

- Газораспределительные станции магистральных газопроводов с одоризационными установками от меркаптана.

- Производство себациновой кислоты.

- Производство винилацетата и продуктов на его основе (полвинилацетата, поливинилацетатной эмульсии, поливинилового спирта, винифлекса и другое).

- Производство лаков (масляного, спиртового, типографского, изолирующего, для резиновой промышленности и другое).

- Производство сжатых и сжиженных продуктов разделения.

- Производство технического саломаса (с получением водорода неэлектролитическим способом).

- Производство искусственной кожи на основе поливинилхлоридных и других смол без применения летучих органических растворителей.

- Производство эпихлоргидрина.

- Производство сжатого азота, кислорода.

- Производство по переработке нефтепродуктов на установках 
с паровым испарением и производительностью не более 0,5 т/час 
по перерабатываемому сырью.

- Производство синтетических смол производительностью
до 400 тыс. т/год в натуральном исчислении.

- Производство формалина на окисном катализаторе 
до 200 тыс. т/год.

- Производство художественного литья и хрусталя.

- Производство стеклянной ваты и шлаковой шерсти.

- Производство щебенки, гравия и песка, обогащение кварцевого песка.

- Производство толя, рубероида и рулонных кровельных материалов.

- Производство ферритов.

- Производство строительных полимерных материалов.

- Пересыпка сыпучих грузов крановым способом.

- Производство железобетонных и бетонных изделий, с термообработкой.

- Производство искусственных заполнителей (керамзита 
и другое).

- Производство искусственных камней.

- Производство строительных материалов из отходов теплоэлектростанций.

- Производство фарфоровых и фаянсовых изделий.

- Камнелитейные производства.

- Предприятия по обработке естественных камней.

- Предприятия по добыче камня не взрывным способом.

- Производство фибролита, камышита, соломита, дифферента 
и другое.

Санитарно-защитная зона 100 м

- Производство тукосмесей.

- Производство по переработке фторопластов.

- Производство бумаги из готовой целлюлозы и тряпья.

- Производство глицерина.

- Производства галалита и других белковых пластиков (аминопласты и другое).

- Производство эмалей на конденсационных смолах.

- Производство мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств.

- Производства солеваренные и солеразмольные.

- Производство фармацевтических солей калия (хлористого, сернокислого, поташа).

- Производство минеральных естественных (мела, охры 
и другое) красок.

- Производство парфюмерно-косметической продукции.

- Производство дубильного экстракта.

- Производство ванилина и сахарина.

- Производство полиграфических красок.

- Производство фотохимическое (фотобумага, фотопластинки, фото- и кинопленка).

- Производство олифы.

- Производство стекловолокна.

- Производство медицинского стекла (без применения ртути).

- Производства по переработке пластмасс (литье, экструзия, прессование, вакуум-формование).

- Производство полиуретанов.

- Производство кирпича (красного, силикатного), черепицы, огнеупорных изделий.

- Производство глиняных (керамических) изделий.

- Производство гипсовых изделий, мела.

- Стеклодувное, зеркальное производство, шлифовка и травка стекол.

- Механическая обработка мрамора.

- Производство стекла.

- Производство строительных материалов и бетонных изделий холодным способом.

Санитарно-защитная зона 50 м

- Производство товаров бытовой химии из готовых исходных продуктов и склады их хранения.

- Производство готовых лекарственных форм (без изготовления составляющих).

- Производство изделий из пластмасс, синтетических смол, резиновых технических изделий (механическая переработка).

- Производство углекислоты и «сухого льда».

- Производство искусственного жемчуга.

- Производство спичек.

ГЛАВА 4

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ.

ПРОИЗВОДСТВО МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

Санитарно-защитная зона 1000 м

- Производство фасонного цветного литья под давлением, мощностью более 10 тыс. т/год (более 9,5 тыс. т/год литья под давлением из алюминиевых сплавов и более 500 т/год литья из цинковых сплавов).

- Производство по вторичной переработке цветных металлов (меди, свинца, цинка и другое) в количестве более 3 тыс. т/год.

Санитарно-защитная зона 500 м

- Производство по выплавке чугуна при общем объеме доменных печей от 500 до 1500 м3.

- Комбинат черной металлургии с полным металлургическим циклом мощностью до 1 млн. т/год чугуна и стали.

- Производство стали мартеновским, электроплавильным 
и конвертерным способами с цехами по переработке отходов (размол томасшлака и другое) при выпуске основной продукции в количестве 
до 1 млн. т/год.

- Производство магния (всеми способами, кроме хлоридного).

- Производство чугунного и стального фасонного литья 
с суммарной мощностью более 50 тыс. т/год.

- Производство по выжигу кокса.

- Производство свинцовых аккумуляторов.

- Производство воздушных судов, техническое обслуживание.

- Предприятия автомобильной промышленности.

- Производство стальных конструкций с литейным производством мощностью более 100 тыс. т/год.

- Производство вагонов с литейным и покрасочным цехами.

Санитарно-защитная зона 300 м

- Производство цветных металлов в количестве от 100 
до 2 тыс. т/год.

- Предприятия по вторичной переработке цветных металлов (меди, свинца, цинка и другое) в количестве от 1 до 3 тыс. т/год.

- Производство по размолу томасшлака.

- Производство   сурьмы   пирометаллургическим   и электролитическим способами.

- Производство чугунного и стального фасонного литья 
с суммарной мощностью от 20 до 50 тыс. т/год.

- Производство цинка, меди, никеля, кобальта способом электролиза водных растворов.

- Производство металлических электродов (с использованием марганца).

- Производство фасонного цветного литья под давлением мощностью до 10 тыс. т/год (менее 9,5 тыс. т/год литья под давлением 
из алюминиевых сплавов и менее 500 т/год литья из цинковых сплавов).

- Производство люминофоров.

- Метизное производство.

- Производство санитарно-технических изделий.

- Производство оборудования мясомолочной промышленности.

- Производство шахтной автоматики.

- Шрифтолитейные заводы (при возможных выбросах свинца).

- Производство твердых сплавов и тугоплавких металлов при отсутствии цехов химической обработки руд.

- Производство по выплавке чугуна при общем объеме доменных печей менее 500 м3.

- Производство по вторичной переработке алюминия 
до 30 тыс. т/год с использованием барабанных печей для плавки алюминия и роторных печей для плавки алюминиевой стружки 
и алюминиевых шлаков.

- Предприятия металлообрабатывающей промышленности 
с чугунным, стальным (с суммарным количеством более 10 тыс. т/год) 
и цветным (в количестве более 100 т/год) литьем, без литейных цехов.

- Производство по переработке ртутьсодержащих отходов.

- Предприятия по переработке отходов металлургического производства.

Санитарно-защитная зона 100 м

- Производство по обогащению металлов без горячей обработки.

- Производство кабеля освинцованного или с резиновой изоляцией.

- Производство чугунного фасонного литья в количестве 
от 10 до 20 тыс. т/год.

- Промышленные объекты по вторичной переработке цветных металлов (меди, свинца, цинка и др.) в количестве до 1 тыс. т/год.

- Производство тяжелых прессов.

- Производство машин и приборов электротехнической промышленности (динамомашин, конденсаторов, трансформаторов, прожекторов и другое) при наличии небольших литейных и других горячих цехов.

- Производство   приборов   для   электротехнической промышленности (электроламп, фонарей и другое) и электротехнические предприятия (производство микросхем, чипов и другое) при отсутствии литейных цехов и без применения ртути.

- Производство щелочных аккумуляторов.

- Предприятия по ремонту дорожных машин, автомобилей, кузовов.

- Предприятия по ремонту подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена.

- Производство координатно-расточных станков.

- Предприятия металлообрабатывающей промышленности 
с чугунным, стальным (в количестве до 10 тыс. т/год) и цветным 
(в количестве до 100 т/год) литьем, без литейных цехов.

- Производство металлических электродов.

- Шрифтолитейные заводы (без выбросов свинца).

- Полиграфические комбинаты.

- Фабрика офсетной печати.

- Типографии с применением свинца.

- Машиностроительные предприятия с металлообработкой, покраской, без литья.

- Судостроительные, судоремонтные предприятия.

Санитарно-защитная зона 50 м

- Производство котлов.

- Производство пневмоавтоматики.

- Типографии без применения свинца (офсетный, компьютерный набор).

- Предприятия по производству ювелирных изделий.

- Предприятия металлообрабатывающей промышленности 
без окраски и литья.

ГЛАВА 5

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО

ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА

Санитарно-защитная зона 1000 м

- Лесохимические комплексы (производство по химической переработке дерева и получение древесного угля).

Санитарно-защитная зона 500 м

- Производство древесного угля (углетомильные печи).

Санитарно-защитная зона 300 м

- Предприятия по консервированию древесины (пропиткой).

- Предприятия по производству шпал и их пропитке.

- Производство изделий из древесной шерсти: древесностружечных плит, древесноволокнистых плит, с использованием в качестве связующих синтетических смол.

Санитарно-защитная зона 100 м

- Деревообрабатывающее производство с пилорамой, наличие техпроцессов с применением формальдегида.

- Производство хвойно-витаминной муки, хлорофилло-каротиновой пасты, хвойного экстракта.

- Производства лесопильное, фанерное и деталей деревянных стандартных зданий с лакировкой и окраской, изготовление срубов из дерева.

- Судостроительные верфи для изготовления деревянных судов (катеров, лодок).

- Производство древесной шерсти.

- Сборка мебели с лакировкой и окраской.

Санитарно-защитная зона 50 м

- Производство обозное.

- Производство бондарных изделий из готовой клепки.

- Производство рогожно-ткацкое.

- Предприятия по консервированию древесины солевыми 
и водными растворами (без солей мышьяка) с суперобмазкой.

- Ремонт (реставрация) и сборка мебели из готовых изделий без лакирования и окраски.

- Производство столярно-плотничное, мебельное, паркетное, ящичное без лакирования и окраски.

- Деревообрабатывающее производство без пилорамы 
(с использованием обрезных деревообрабатывающих станков).

ГЛАВА 6

ТЕКСТИЛЬНОЕ И ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.

ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ, ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ И

ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ

Санитарно-защитная зона 500 м

- Производство по первичной обработке растительного волокна: хлопка, льна, конопли, кендыря.

- Производство искусственной кожи и пленочных материалов, клеенки, пласткожи с применением летучих растворителей.

- Производство по химической пропитке и обработке тканей сероуглеродом.

Санитарно-защитная зона 300 м

- Производство по непрерывной пропитке тканей и бумаги масляными, масляно-асфальтовыми, бакелитовыми и другими лаками.

- Производство по пропитке и обработке тканей (дерматина, гранитоля и другое) химическими веществами, за исключением сероуглерода.

- Производство   поливинилхлоридных   односторонне армированных пленок, пленок из совмещенных полимеров, резин для низа обуви, регенерата с применением растворителей.

- Прядильно-ткацкое производство.

- Производство обуви с капроновым и другим литьем.

- Отбельные и красильно-аппретурные производства.

Санитарно-защитная зона 100 м

- Производство пряжи и тканей из шерсти, хлопка, льна, а также в смеси с синтетическими и искусственными волокнами при наличии красильных и отбельных цехов.

- Производство галантерейно-кожевенного картона с отделкой полимерами с применением органических растворителей.

- Пункты по приемке хлопка-сырца.

- Крашение меха.

- Чулочное производство.

- Производство спортивных изделий (инвентаря).

- Ситценабивное производство.

- Производство фурнитуры.

Санитарно-защитная зона 50 м

- Швейное производство.

- Производство обуви без литья.

- Производство котонинное.

- Производства коконоразварочные и шелкоразмоточные.

- Производства пенько-джутокрутильные, канатные, шпагатные, веревочные и по обработке концов.

- Производство искусственного каракуля.

- Производство пряжи и тканей из хлопка, льна, шерсти 
при отсутствии красильных и отбельных цехов.

- Производства трикотажные и кружевные.

- Шелкоткацкое производство.

- Производство ковров.

- Производство обувных картонов на кожевенном и кожевенно-целлюлозном волокне без применения растворителей.

- Шпульно-катушечное производство.

- Производство обоев.

ГЛАВА 7

ОБРАБОТКА ЖИВОТНЫХ ПРОДУКТОВ

Санитарно-защитная зона 1000 м

- Производства клееварочные, по изготовлению клея из остатков кожи, полевой и свалочной кости и других животных отходов.

- Производство технического желатина из полевой загнившей кости, мездры, остатков кожи и других животных отходов и отбросов 
с хранением их на складе.

- Промышленные объекты по переработке павших животных, рыбы, их частей и других животных отходов и отбросов (превращение 
в жиры, корм для животных, удобрения и другое).

- Производства костеобжигательные и костемольные.

Санитарно-защитная зона 500 м

- Производства салотопенные (производство технического сала).

Санитарно-защитная зона 300 м

- Центральные склады по сбору вторичного сырья.

- Производства по обработке сырых меховых шкур животных 
и крашению (овчинно-шубные, овчинно-дубильные, меховые), производство замши, сафьяна.

- Производства по обработке сырых кож животных: кожевенно-сыромятные, кожевенно-дубильные (производство подошвенного материала, полувала, выростки, опойки) с переработкой отходов.

- Производство скелетов и наглядных пособий из трупов животных.

- Предприятия по производству кормов для животных 
из пищевых остатков.

Санитарно-защитная зона размером 100 м

- Объекты по мойке шерсти.

- Склады временного хранения мокросоленых и необработанных кож.

- Производства по обработке волоса, щетины, пуха, пера, рогов 
и копыт.

- Производство валяльное, войлочное.

- Производство лакированных кож.

- Производства кишечно-струнные и кетгутовые.

Санитарно-защитная зона размером 50 м

- Производство изделий из выделанной кожи.

- Производство щеток из щетины и волоса.

ГЛАВА 8

ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Санитарно-защитная зона 1000 м

- Мясокомбинаты и мясохладобойни сменной мощностью 
от 50 т и выше.

Санитарно-защитная зона 500 м

- Производства по вытапливанию жира из морских животных.

- Производство рыбьего жира.

- Производства кишечно-моечные.

- Станции и пункты очистки и промывки вагонов после перевозки скота (дезопромывочные станции и пункты).

- Мясокомбинаты и мясохладобойни сменной мощностью 
от 10 до 50 т.

Санитарно-защитная зона 300 м

- Производство пива с солодовнями, кваса и безалкогольных напитков, кроме производства на основе концентратов и эссенций.

- Мельницы производительность более 2 т/час.

- Производства по варке товарного солода и приготовления пищевых дрожжей.

- Производство по розливу природных минеральных вод с выделением пахучих веществ.

- Рыбокомбинаты, рыбоконсервные и рыбофилейные предприятия с цехами для вторичного сырья.

- Мясоперерабатывающие и птицеперерабатывающие производства, производства мясных консервов и консервов из птицы сменной мощностью от 5 до 10 т/сутки.

- Мясо-рыбокоптильные производства методом холодного и горячего копчения.

- Производства свеклосахарные.

Санитарно-защитная зона 100 м

- Элеваторы.

- Производства кофеобжарочные.

- Производство олеомаргарина и маргарина.

- Производство пищевого спирта.

- Кукурузно-крахмальные, кукурузно-паточные производства.

- Производство крахмала.

- Производства молока и молочных продуктов со сменной мощностью переработки молока более 10 т.

- Мельницы производительностью от 0,5 до 2 т/час, крупорушки, зернообдирочные предприятия и комбикормовые заводы.

- Хлебозаводы, хлебопекарные и кондитерские производства производительностью более 2,5 т/сутки.

- Промышленные установки для низкотемпературного хранения пищевых продуктов (холодильники) вместимостью 600 т и более.

- Переработка мяса, птицы и выработка полуфабрикатов и копченостей сменной мощностью от 2,5 до 5 т/сутки; производство мясных консервов и консервов из птицы сменной мощностью от 2,5 до 5 т/сутки; переработка рыбы, включая копчение, сменной мощностью 
до 5 т/сутки.

- Производство декстрина, глюкозы и патоки.

- Маслобойные производства (производства растительного масла).

Санитарно-защитная зона 50 м

- Чаеразвесочные предприятия.

- Производство коньячного спирта.

- Ликероводочные заводы.

- Производство первичного вина.

- Производство столового уксуса.

- Производство макарон.

- Производство колбасных изделий, без копчения.

- Переработка мяса и птицы, выработка полуфабрикатов и копченостей от 0,5 до 2,5 т/сутки; переработка молока сменной мощностью до 10 т; производство хлеба и хлебобулочных изделий в объеме от 0,5 до 2,5 т/сутки; рыбы (без копчения) до 10 т/сутки; производство кондитерских изделий от 0,5 до 2,5 т/сутки; мельницы и крупорушки производительностью до 0,5 т/час.

- Промышленные установки для низкотемпературного хранения пищевых продуктов (холодильники) вместимостью до 600 т.

- Производство фруктовых, овощных соков и консервов, производство виноградного сока.

- Производство сахарорафинадное.

- Производства по переработке и хранению фруктов и овощей (сушке, засолке, маринованию и квашению).

- Производства по доготовке и розливу вин.

- Производство пива, кваса и безалкогольных напитков 
на основе концентратов и эссенций, питьевой бутилированной воды.

- Производство майонезов.

- Производства  меланжевые.

ГЛАВА 9

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Санитарно-защитная зона 1000 м

- Производство   белково-витаминных   концентратов 
из углеводородов (парафинов нефти, этанола, метанола, природного газа).

- Производства, использующие в технологии микроорганизмы третьей и четвертой групп риска.

Санитарно-защитная зона 500 м

- Производство кормового бацитрацина.

- Производство кормовых аминокислот методом микробиологического синтеза.

- Производство антибиотиков.

- Производство ферментов различного назначения с 
поверхностным способом культивирования.

- Производство пектинов из растительного сырья.

Санитарно-защитная зона 300 м

- Производство биопрепаратов (трихограмм и другое) 
для защиты сельскохозяйственных растений.

- Производство средств защиты растений методом 
микробиологического синтеза.

- Объекты микробиологического профиля.

- Производство вакцин и сывороток.

Санитарно-защитная зона 100 м

- Производство ферментов различного назначения с глубинным способом культивирования.

ГЛАВА 10

ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

- Тепловые электрические станции (далее – ТЭС) эквивалентные электрической мощности 600 МВт и выше, использующие в качестве топлива уголь и мазут, должны иметь СЗЗ не менее 1 тыс. м.

- ТЭС эквивалентные электрической мощности 600 МВт и выше, работающие на газовом и газомазутном топливе, должны иметь СЗЗ 
не менее 500 м.

- Тепловые электроцентрали и районные котельные тепловой мощностью 200 Гкал/ч и выше, работающие на угольном и мазутном топливе, должны иметь СЗЗ не менее 300 м; на газовом топливе – 
не менее 100 м.

- Для котельных всех типов, работающих на твердом, жидком 
и газообразном топливе, расчетный размер СЗЗ определяется на основании проекта СЗЗ с расчетами рассеивания выбросов загрязняющих веществ 
в приземном слое атмосферного воздуха и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха (10-40 высот дымовой трубы), уровней физического воздействия.

- Для котельных общей тепловой мощностью до 200 кВт размер расчетной СЗЗ определяется на основании расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (с учетом фона), уровней физического воздействия. Разработка проекта СЗЗ для котельных общей тепловой мощностью до 200 кВт не требуется.

- Минимальная СЗЗ от золоотвала ТЭС должна быть 
не менее 300 м с посадкой деревьев и кустарников по периметру.

- При наличии на расстоянии 50 метров и меньше от котельной жилых домов, устье дымовой трубы должно располагаться не менее чем на 1,5 метра выше конька кровли самого высокого жилого дома.

- Минимальный размер СЗЗ от резервуаров и сливных эстакад для нефтепродуктов, используемых в качестве топлива для котельных, устанавливается в соответствии с государственными строительными нормами Республики Беларусь «Склады нефти и нефтепродуктов» 
(СНБ 3.02.01-98), утвержденными приказом Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь от 23 июня 1998 г. № 229.

ГЛАВА 11
ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО И СВЯЗЬ.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ,

СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ.

ТОРГОВЛЯ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, БЫТОВЫХ

ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Санитарно-защитная зона 1000 м

- Предприятия по утилизации трупов животных и продуктов животного  происхождения.

- Полигоны опасных отходов производства, не подлежащих вторичной переработке.

- Крематории при количестве печей более одной.

- Мусоросжигательные   и   мусороперерабатывающие предприятия мощностью свыше 40 тыс. т/год.

Санитарно-защитная зона 500 м

- Скотомогильники для захоронения трупов животных 
в земляных ямах (траншеях), биотермических ямах (ямах Беккари);

- Мусоросжигательные   и   мусороперерабатывающие предприятия мощностью менее 40 тыс. т/год.

- Полигоны твердых коммунальных отходов и полигоны неопасных отходов производства.

- Участки компостирования твердых коммунальных отходов.

- Крематории без подготовительных и обрядовых процессов 
с одной однокамерной печью.

- Оптовые рынки.

Санитарно-защитная зона 300 м

- Станции сортировки коммунальных отходов и пункты досортировки (вторичных материальных ресурсов, отходов бытовой техники, отходов упаковки и другое).

- Участки для парникового и тепличных хозяйств 
с использованием отходов.

- Мини-полигоны, участки с компостированием отходов 
без навоза и фекалий.

- Предприятия автосервиса по ремонту и (или) техническому обслуживанию грузовых автомобилей более 10 постов.

- Домостроительный комбинат.

- Элеваторы цементов и других пылящих строительных материалов.

- Битумные установки

Санитарно-защитная зона 100 м

- Механизированные транспортные парки по очистке города 
без ремонтной базы.

- Автомобильные стоянки, парковки для хранения грузового автотранспорта, грузовые терминалы.

- Автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом, производительностью 
более 500 автомобилей в сутки.

- Мойки грузовых автомобилей портального типа (размещаются в границах производственных и коммунально-складских зон, на магистралях на въезде в город, на территории автотранспортных предприятий) и легковых автомобилей с количеством постов 10 и более.

- Химчистки мощностью более 20 кг/час.

- Открытые и полуоткрытые физкультурно-спортивные сооружения со стационарными трибунами вместимостью более 3000 зрителей.

- Автобусные и троллейбусные парки, трамвайное депо.

- Мусороперегрузочные станции.

- Предприятия автосервиса по ремонту и (или) техническому обслуживанию грузовых автомобилей до 10 постов включительно; легковых автомобилей свыше 10 постов (с выполнением малярных, сварочных, жестяных работ).

- Таксомоторный парк.

- Сортировочно-прессовальные станции твердых коммунальных отходов.

- Таможенные терминалы.

- Логистические центры.

- Автодромы.

- Бетонно-растворный узел.

Санитарно-защитная зона 50 м

- Мойка легковых автомобилей с количеством постов до 10.

- Банно-прачечные комбинаты, бани общественные, 
за исключением работающих на электрических тэнах, прачечные.

- Мини-химчистки, производительностью не более 20 кг/час.

- Пожарное депо.

- Автобусные вокзалы.

- Многофункциональные комплексы, мелкооптовые рынки, продовольственные рынки и рынки промышленных товаров, отдельно стоящие супермаркеты, гипермаркеты торговой площадью от 5 тыс. м².

- Станции «Скорой медицинской помощи».

- Автоматические телефонные станции общей площадью 
более 100 м2.

- Разворотно-отстойные площадки общественного транспорта.

- Предприятия автосервиса по ремонту и (или) техническому обслуживанию легковых автомобилей до 10 постов (с выполнением малярных, сварочных, жестяных работ).

- Автозаправочные станции для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом, производительностью 
до 500 автомобилей в сутки включительно.

ГЛАВА 12

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

- Размеры СЗЗ для канализационных очистных сооружений устанавливаются в соответствии с приложением 3 настоящих Санитарных норм и правил.

- Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, сооружений механической 
и биологической очистки сточных вод производительностью 
до 50 м3/сутки, СЗЗ должна быть размером не менее 100 м.

- Размер СЗЗ от сливных станций должен быть не менее 300 м.

- Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностных сточных вод открытого типа (в том числе от прудов испарителей) до жилой территории должен быть не менее 100 м, закрытого типа – 15 м.

- От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, расположенных на территории промышленных предприятий и за ее пределами, при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, при совместной их очистке с хозяйственно-бытовыми водами, размер СЗЗ должен быть таким же, как для производств, от которых поступают сточные воды,
но не менее указанных в приложении 3 настоящих Санитарных норм и правил.

- Размер СЗЗ от площадок для таяния снега и снегосплавных пунктов до жилой территории должен быть не менее 100 м.

ГЛАВА 13
СКЛАДЫ, ПРИЧАЛЫ И МЕСТА ПЕРЕГРУЗКИ И ХРАНЕНИЯ ГРУЗОВ, ПРОИЗВОДСТВА ФУМИГАЦИИ ГРУЗОВ И СУДОВ, ГАЗОВОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ, ДЕРАТИЗАЦИИ И ДЕЗИНСЕКЦИИ

Санитарно-защитная зона 1000 м

- Открытые склады и места разгрузки апатитного концентрата, фосфоритной муки, цементов и других пылящих грузов при грузообороте более 150 тыс. т/год.

- Места перегрузки и хранения жидких химических грузов 
из сжиженных газов (метан, пропан, аммиак, хлор и другое), производственных соединений галогенов, серы, азота, углеводородов (метанол, бензол, толуол и другое), спиртов, альдегидов и других соединений.

- Зачистные   и   промывочно-пропарочные   станции, дезинфекционно-промывочные предприятия, пункты зачистки судов, цистерн, приемно-очистные сооружения.

- Причалы и места производства фумигации грузов и судов, газовой дезинфекции, дератизации и дезинсекции.

Санитарно-защитная зона 500 м

- Открытые склады и места разгрузки апатитного концентрата, фосфоритной муки, цементов и других пылящих грузов при грузообороте менее 150 тыс. т/год.

- Открытые склады и места перегрузки угля.

- Открытые склады и места перегрузки минеральных удобрений, асбеста, извести, руд (кроме радиоактивных) и других минералов 
(серы, серного колчедана, гипса и другое).

- Места перегрузки и хранения сырой нефти, битума, мазута 
и других вязких нефтепродуктов и химических грузов.

- Открытые и закрытые склады и места перегрузки пека 
и пекосодержащих грузов.

- Места хранения и перегрузки деревянных шпал, пропитанных антисептиками.

- Санитарно-карантинные станции.

Санитарно-защитная зона 300 м

- Открытые склады и места разгрузки и погрузки пылящих грузов (апатитного концентрата, фосфоритной муки, цемента и другое) при грузообороте менее 5 тыс. т/год.

- Открытые наземные склады и открытые места отгрузки (разгрузки) магнезита, доломита и других пылящих грузов, сухого песка, гравия, камня и других минерально-строительных материалов.

- Закрытые склады, склады пылящих и жидких грузов (аммиачной воды, удобрений, кальцинированной соды, лакокрасочных материалов и другое), места перегрузки и хранения затаренного химического груза (удобрений, органических растворителей, кислот 
и других веществ).

- Склады и участки перегрузки шрота, жмыха, копры и другой пылящей растительной продукции открытым способом.

- Склады, перегрузка и хранение мокросоленых необработанных кож (более 200 шт.) и другого сырья животного происхождения.

- Участки постоянной перегрузки скота, животных и птиц.

- Склады и перегрузка рыбы, рыбопродуктов.

Санитарно-защитная зона 100 м

- Склады и перегрузка кожсырья (в том числе мокросоленых кож до 200 шт.).

- Склады и открытые места разгрузки зерна.

- Склады и открытые места разгрузки поваренной соли, 
песко-соляных смесей.

- Склады и открытые места разгрузки шерсти, волоса, щетины 
и другой аналогичной продукции.

- Транспортно-технологические схемы перегрузки и хранения апатитового концентрата, фосфоритной муки, цемента и других пылящих грузов, перевозимых навалом с применением складских элеваторов 
и пневмотранспортных или других установок и хранилищ, исключающих вынос пыли во внешнюю среду.

Санитарно-защитная зона 50 м

- Открытые склады и перегрузка увлажненных минерально-строительных материалов (песка, гравия, щебня, камней и другое), материалов деревообработки.

- Участки хранения и перегрузки прессованного жмыха, сена, соломы, табачно-махорочных изделий и другое.

- Склады хранения и перегрузки продовольственных 
и непродовольственных товаров, лекарственных средств, фруктохранилища и овощехранилища.

- Участки хранения и налива пищевых грузов (вино, 
масло, соки).

- Участки разгрузки и погрузки рефрижераторных вагонов.

- Речные причалы.

- Склады, перегрузка и хранение вторичного сырья 
без переработки.

Приложение 2

к Санитарным нормам и правилам «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду»

Санитарный разрыв от автомобильных стоянок и автомобильных парковок до объектов различного назначения

| Объекты, до которых исчисляется расстояние | Расстояние (м) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вместимость, машино-мест* |  |  |  |  |
|  | 10 и менее | 11- 50 | 51-100 | 101-300 | 301-500 |
| Фасады жилых домов и торцы с окнами | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Торцы жилых домов без окон, границы земельных участков (при усадебном типе застройки) | 6 | 6 | 10 | 20 | 30 |
| Границы территорий учреждений дошкольного образования, общего среднего образования, площадки (зоны) отдыха, детские площадки | 15 | 20 | 30 | 40 | ** |
| Границы территорий организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, открытых и полуоткрытых физкультурно-спортивных сооружений | 10 | 15 | ** | ** | ** |

*Расчет машино-мест приведен на легковые автомобили.

**Расстояние от автомобильных стоянок и автомобильных парковок до объектов различного назначения определяется на основании расчетов рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней физического воздействия, с учетом пропускной способности автомобильных стоянок и автомобильных парковок не менее 40% от общей вместимости.

Приложение 3

к Санитарным нормам и правилам «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду»

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в метрах при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения компактного типа с полной биологической очисткой с аэробной стабилизацией ила. | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: а) фильтрации б) орошения | 200 150 | 300 200 | 500 400 | 1000 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |